|  |  |  |  | 上海川绵电子科技有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 |  |  |  | 断路器安装说明 |  |  |  |  |
| 文件编号 |  |  |  | SHCM/QES-CX-00 |  |  |  |  |
| 文件版本 |  |  |  | A/0 |  |  |  |  |
| 文件页码 |  |  |  | 第 1 页, 共 5页 |  |  |  |  |
| 文件会签记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否需会签 |  |  |  | □ 需要会签 □ 无需会签 |  |  |  |  |
| 相 关 会 签 部 门 | 会签部门 |  |  | 负责人 |  |  | 会签日期 |  |
| 拟定 |  |  | 审核 |  | 批准 |  |  | 生效日期 |
| 文件修订记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修订版本 |  | 修订内容简述 |  |  |  | 修订人 |  | 修订日期 |
| A/0 |  | 首次发布 |  |  |  | 叶宇阳 |  | 2019.1.7 |

- 概述

该操作说明适用于工厂完成断路器注册测试, 请相关生产工程师严格按照该组装测试流程进行各项功能测试。

- 环境搭建

各个接口定义

- 注册

- 把断路器和网关485接口相连，断路器接上零线火线。

- 通电，等待一分钟，待网关上线后，按下网关注册按钮。

- 按住断路器注册按键2秒，待断路器按键红蓝闪烁时松开。等到按键灯光不闪时，表明该断路器注册成功。接下来换另一个短路器按注册按键两秒，重复上述操作，直至所有断路器注册成功。配置完十个后注册工作自动结束。第一个注册的断路器对应云端的一号，第二个注册的对应云端的二号，以此类推。最多配置10个断路器。

- 断路器亮红灯表示关闭，亮蓝灯表示打开。可通过手机微信章鱼充电公众号来操控断路器打开闭合，来判断断路器是否正常工作。